UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE ADAPTIVĂ A TRAFICULUI ȘI DETECȚIE DUALĂ A VITEZEI

Autor: Student: Otvos Ianis

Anul: 2

Secția: Calculatoare și Tehnologia Informației

Seria: B, Grupa: 7

2. CUPRINSUL PROIECTULUI

- Lista de abrevieri și simboluri..................................................... 3

- Introducere................................................................................. 4

2.1. Contextul general și justificarea temei ........................................ 4

2.2. Importanța și actualitatea în contextul Smart City ....................... 4

2.3. Obiectivele proiectului și originalitatea soluției ........................... 5

- Descrierea realizării (Implementare Tehnică) ............................. 6

3.1. Arhitectura sistemului și principiul funcțional .............................. 6

3.2. Hardware: Schema electrică și descrierea componentelor ........... 7

3.3. Software: Algoritmi de control și procesare .................................. 9

3.3.1. Logica de control a semafoarelor (Automat Finit) .................. 9

3.3.2. Algoritmul de calcul al vitezei (IR vs Ultrasonic) ................... 10

3.3.3. Filtrarea semnalelor și calibrarea senzorilor ........................ 11

3.4. Dificultăți întâmpinate și soluții tehnice ................................ 12

3.5. Observații privind rezultatele experimentale .......................... 13

- Concluzii ................................................................................... 14

4.1. Utilitatea practică și direcții de dezvoltare ............................. 14

4.2.Aspecte economice și de sustenabilitate................................ 14

- Bibliografie ................................................................................ 15

3. LISTA DE ABREVIERI ȘI SIMBOLURI

- MCU – Microcontroller Unit (Unitate de Microcontroler - ex: ATmega328P)

- GPIO – General Purpose Input/Output (Pini de intrare/ieșire digitali)

- ADC – Analog-to-Digital Converter (Convertor Analog-Digital)

- I2C – Inter-Integrated Circuit (Protocol de comunicație serială sincronă)

- PWM – Pulse Width Modulation (Modulația lățimii impulsului)

- ToF – Time of Flight (Principiul timpului de zbor al semnalului)

- IR – InfraRed (Radiație Infraroșie)

- US – Ultrasonic (Unde sonore cu frecvență >20kHz)

- LCD – Liquid Crystal Display

- FSM – Finite State Machine (Mașină cu număr finit de stări)

- UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (pentru Serial Monitor)

- $\Delta d$ – Variația distanței

- $\Delta t$ – Variația timpului

4. INTRODUCERE

2.1. Contextul general și justificarea temei

În ingineria traficului modern, trecerea de la sistemele pasive (semafoare cu temporizare fixă) la sistemele active (adaptive, bazate pe senzori) reprezintă standardul actual. Justificarea acestui proiect rezidă în necesitatea de a crea un model experimental funcțional care să integreze monitorizarea vitezei direct în logica de control a intersecției. Abordarea combină disciplina șoferilor (prin penalizare automată) cu optimizarea fluxului rutier.

2.2. Importanța și actualitatea temei

Conceptul de "Smart City" se bazează pe interconectarea senzorilor IoT (Internet of Things). Proiectul de față simulează un nod de rețea critic – o intersecție dirijată – capabil să ia decizii autonome. Importanța lucrării este dublă:

- Siguranță: Prevenirea accidentelor prin detectarea proactivă a vitezomanilor și oprirea fluxului de trafic pentru a evita coliziunile.

- Fluidizare: Adaptarea timpilor de așteptare în funcție de prezența reală a vehiculelor și a pietonilor, reducând timpii morți și emisiile de carbon asociate staționării inutile.

2.3. Obiective și originalitate

Proiectul propune o arhitectură hibridă inovatoare pentru nivelul de final de materie, utilizând detecția duală:

- Viteză medie exactă (Senzori Optici IR) pentru banda principală.

- Viteză instantanee estimată (Senzori Acustici Ultrasonici) pentru banda secundară și monitorizarea cozii de așteptare. Originalitatea constă în implementarea unui algoritm de scalare fizică, care transpune parametrii unei machete reduse (viteză mică, distanțe scurte) în parametri realiști de trafic (km/h), permițând o simulare veridică a dinamicii rutiere.

5. DESCRIEREA REALIZĂRII

3.1. Arhitectura sistemului și principiul funcțional

Sistemul este construit în jurul microcontrolerului ATmega328P (platforma Arduino Uno), care acționează ca unitate centrală de procesare. Arhitectura este de tip "Event-Driven" (Dirijată de Evenimente), unde sistemul nu rulează o secvență liniară fixă, ci reacționează la input-uri externe asincrone.

Fluxul de date este următorul:

- Senzorii (Input Layer): Monitorizează continuu mediul (distanță, prezență, cerere pietoni).

- Unitatea de Procesare (Logic Layer): Calculează viteza ($v = d/t$), filtrează zgomotul și decide starea semafoarelor.

- Actuatorii și Afișajul (Output Layer): Execută comenzi (schimbarea culorilor semaforului, activarea alarmei sonore, afișarea datelor pe LCD).

3.2. Hardware: Schema electrică

Sistemul integrează următoarele module hardware, conectate pe o placă de dezvoltare (breadboard):

- Senzori de Viteză și Prezență:

  - Modul IR (TCRT5000): Folosit în configurație "Start/Stop gate". Emițătorul IR trimite lumină, iar fototranzistorul recepționează reflexia. Întreruperea fasciculului declanșează cronometrul intern cu precizie de microsecunde (micros()).

  - Senzori Ultrasonici (HC-SR04): Funcționează pe principiul sonarului (40kHz). Măsoară timpul de zbor al sunetului (Ping-Echo). Conectați la pinii digitali D5, D6, D10, D11.

- Interfața de Intrare Pietoni:

  - Senzor Tactil Capacitiv (TTP223): Înlocuiește butonul mecanic clasic, oferind un timp de răspuns mai rapid și eliminând fenomenul de "contact bouncing".

- Afișaj și Semnalizare:

  - LCD 1602 cu modul I2C (PCF8574): Reduce numărul de pini necesari de la 6 la doar 2 (SDA, SCL), permițând conectarea mai multor senzori.

  - LED-uri și Buzzer Activ: Controlate prin tranzistori interni sau direct din pinii GPIO (cu rezistențe de limitare a curentului de 220$\Omega$).

| Pin Arduino | Mod Configurare | Componentă Conectată | Funcție Logică | Tip Conexiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | OUTPUT | Semafor S1 (LED Verde) | Permite traficul pe B1 | Rezistor 220Ω la GND |
| D3 | OUTPUT | Semafor S1 (LED Roșu) | Oprește traficul pe B1 | Rezistor 220Ω la GND |
| D4 | OUTPUT | Semafor S1 (LED Galben) | Pregătire oprire B1 | Rezistor 220Ω la GND |
| D5 | INPUT | Senzor US S1 (Echo) | Recepție semnal B1 | Direct |
| D6 | OUTPUT | Senzor US S1 (Trig) | Emisie semnal B1 | Direct |
| D7 | INPUT | Senzor Tactil | Cerere traversare pietoni | Modul TTP223 |
| D8 | INPUT | Senzor IR (Start) | Pornire cronometru viteză | Modul TCRT5000 |
| D9 | INPUT | Senzor IR (Stop) | Oprire cronometru viteză | Modul TCRT5000 |
| D10 | OUTPUT | Senzor US S2 (Trig) | Emisie semnal B2 | Direct |
| D11 | INPUT | Senzor US S2 (Echo) | Recepție semnal B2 | Direct |
| D12 | OUTPUT | Pietoni (LED Verde) | Permite traversarea | Rezistor 220Ω la GND |
| D13 | OUTPUT | Pietoni (LED Roșu) | Interzice traversarea | Rezistor 220Ω la GND |
| A1 | OUTPUT | Semafor S2 (LED Roșu) | Oprește traficul pe B2 | LED RGB (Common Cathode) |
| A2 | OUTPUT | Semafor S2 (LED Verde) | Permite traficul pe B2 | LED RGB (Common Cathode) |
| A3 | OUTPUT | Buzzer Activ | Alarmă sonoră | Direct |
| A4 | SDA | LCD 1602 (I2C) | Date seriale | Protocol I2C |
| A5 | SCL | LCD 1602 (I2C) | Ceas serial | Protocol I2C |

3.3. Software: Algoritmi de control și procesare

Graph TD

subgraph INPUT_LAYER [Nivel Perceptie]

IR[Senzor IR TCRT5000\n(Viteză Bandă 1)]

US1[Ultrasonic HC-SR04\n(Prezență Bandă 1)]

US2[Ultrasonic HC-SR04\n(Viteză Bandă 2)]

TOUCH[Senzor Tactil TTP223\n(Cerere Pietoni)]

end

subgraph PROCESS_LAYER [Nivel Procesare]

MCU[Microcontroler ATmega328P\n(Arduino Uno)]

ALGO[Algoritm Calcul Viteză\n& Automat Finit]

end

subgraph OUTPUT_LAYER [Nivel Executie]

SEM1[Semafor Principal\n(LED-uri D2,D3,D4)]

SEM2[Semafor Lateral\n(RGB A1,A2)]

PED[Semafor Pietoni\n(LED-uri D12,D13)]

LCD[Display LCD 1602\n(Interfață I2C)]

BUZZ[Buzzer Activ\n(Avertizare)]

end

IR -->|Semnal Digital| MCU

US1 -->|Semnal PWM Echo| MCU

US2 -->|Semnal PWM Echo| MCU

TOUCH -->|Intrerupere| MCU

MCU -->|Control Digital| SEM1

MCU -->|Control Digital| SEM2

MCU -->|Control Digital| PED

MCU -->|Protocol I2C| LCD

MCU -->|Semnal Audio| BUZZ

Flowchart TD

START([Start Loop]) --> CHECK_URGENT{Urgență Activă?}

CHECK_URGENT -- DA --> RETURN([Așteptare])

CHECK_URGENT -- NU --> READ_TIME[Citire millis()]

READ_TIME --> CHECK_TIMER{Timer Ciclu > 10s?}

CHECK_TIMER -- DA --> CHANGE_PHASE[Schimbă Faza Automat\nS1 <-> S2]

CHECK_TIMER -- NU --> S1_STATUS{Este S1 Verde?}

==Ramura S1 Verde==

S1_STATUS -- DA --> CHECK_IR[Verifică IR S1]

CHECK_IR -- Detectat --> CALC_IR[Calcul Viteză IR\n(Scalare x20)]

CALC_IR --> LIMIT_IR{Viteză > Limită?}

LIMIT_IR -- DA --> PENALTY_S1[PENALIZARE S1\nS1->Rosu, S2->Verde]

LIMIT_IR -- NU --> CHECK_US1[Verifică Ultrasonic S1]

CHECK_US1 -- Detectat --> CALC_US1[Calcul Viteză US1\n(Scalare x10)]

CALC_US1 --> LIMIT_US1{Viteză > Limită?}

LIMIT_US1 -- DA --> PENALTY_S1

== Ramura S2 Verde==

S1_STATUS -- NU --> CHECK_US2[Verifică Ultrasonic S2]

CHECK_US2 -- Detectat --> CALC_US2[Calcul Viteză US2\n(Scalare x10)]

CALC_US2 --> LIMIT_US2{Viteză > Limită?}

LIMIT_US2 -- DA --> PENALTY_S2[PENALIZARE S2\nS2->Rosu, S1->Verde]

==Pietoni==

LIMIT_US1 -- NU --> CHECK_PED{Buton Pieton?}

LIMIT_US2 -- NU --> CHECK_PED

LIMIT_IR -- NU --> CHECK_PED

CHECK_PED -- Apasat --> ACTION_PED[Prioritate Pietoni\nTotul Roșu -> Pietoni Verde]

CHECK_PED -- Nu --> UPDATE_LCD[Actualizare Ecran]

3.3.1. Logica de control a semafoarelor (Automat Finit)

Software-ul implementează un Automat Finit (FSM) cu stări principale:

- STATE_S1_VERDE: Trafic liber pe banda principală, monitorizare viteză activă pe S1.

- STATE_S2_VERDE: Trafic liber pe banda laterală, monitorizare viteză activă pe S2.

- STATE_PENALTY: Stare temporară declanșată de viteză excesivă (blochează banda vinovată).

- STATE_PEDESTRIAN: Prioritate absolută pentru pietoni.

Tranziția între stări se face fie prin expirarea unui timer (INTERVAL_SCHIMBARE_FAZA = 10s), fie prin întreruperi software generate de senzori (viteză > 30km/h).

3.3.2. Algoritmul de calcul al vitezei

Pentru calculul vitezei, am dezvoltat două abordări matematice distincte în funcție de senzor:

A. Metoda IR (Precizie Ridicată):

Se bazează pe distanța fixă dintre senzori (d = 4cm).

V=d∆t

Unde ∆t este măsurat în microsecunde pentru precizie maximă. Această metodă evită erorile de măsurare a distanței, fiind dependentă doar de timp.

B. Metoda Ultrasonică (Estimare Diferențială):

Se bazează pe eșantionarea poziției la intervale de timp ∆t = 100ms).

v=dt0-dt1∆t

Dacă (d_{t0} - d_{t1}) > 0$, obiectul se apropie. Viteza rezultată este una medie pe intervalul de eșantionare.

3.3.3. Filtrarea semnalelor și calibrarea

O provocare majoră a fost zgomotul senzorilor HC-SR04. Am implementat un filtru software tip "Threshold" (Prag):

- Filtru de distanță: if (dist < 30cm) - ignoră obiectele din fundal.

- Filtru de mișcare minimă: if (deltaD > 3cm) - elimină fluctuațiile statice ale senzorului, prevenind alarmele false.

3.4. Dificultăți întâmpinate și soluții tehnice

- Interferența Senzorilor (Crosstalk):

  - Problemă: Declanșarea simultană a doi senzori ultrasonici poate duce la recepționarea ecoului greșit.

  - Soluție: Secvențierea citirilor în timp (Time Division Multiplexing) în bucla loop(), asigurând că nu se emit pulsuri simultan.

- Blocarea procesorului (Blocking Code):

  - Problemă: Funcția pulseIn() poate bloca execuția dacă senzorul nu răspunde.

  - Soluție: Implementarea unui parametru de timeout redus (15ms) în funcția pulseIn, permițând sistemului să rămână responsiv chiar dacă un senzor eșuează.

- Realismul simulării:

  - Problemă: Viteza unei machete este de ordinul 0.1 m/s, neimpresionantă pentru un vitezometru.

  - Soluție: Introducerea constantelor SCARA_IR și SCARA_ULTRASONIC care transpun viteza în domeniul auto real (0-100 km/h).

3.5. Observații privind rezultatele

| ID Test | Descriere Scenariu | Condiții Inițiale | Rezultat Așteptat | Rezultat Obținut | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Repaus / Monitorizare | S1 Verde, Trafic 0 | LCD afișează "S1: 0 km/h / S2: 0 km/h" | Afișaj stabil, conform așteptărilor | OK |
| T02 | Detecție IR (Viteză Mică) | S1 Verde, trecere lentă | Viteză afișată < 30 km/h, S1 rămâne Verde | Viteză 15-20 km/h, S1 Verde | OK |
| T03 | Detecție IR (Viteză Mare) | S1 Verde, trecere rapidă | Viteză > 30 km/h, Alarmă, S1 devine Roșu | Trigger instant, S1 Roșu, S2 Verde | OK |
| T04 | Filtrare Zgomot US | Obiect la 50cm distanță | Ignorare (Distanță > 30cm limită) | Viteză 0 km/h, niciun trigger | OK |
| T05 | Prioritate Pietoni | Orice stare | Semafoare Auto -> Roșu, Pietoni -> Verde | Întrerupere imediată a ciclului | OK |
| T06 | Ciclare Automată | Fără evenimente timp de 10s | Schimbare fază (S1 <-> S2) | Schimbare corectă la T=10s | OK |

În urma testelor, sistemul demonstrează o latență redusă (<200ms) între detecția evenimentului și schimbarea semaforului. Ecranul LCD oferă un feedback vizual stabil datorită ratei de reîmprospătare optimizate (scriere doar la modificarea valorilor). Senzorul IR s-a dovedit a fi cel mai precis pentru viteze mari, în timp ce senzorul ultrasonic este ideal pentru monitorizarea apropierii progresive.

6. CONCLUZII

4.1. Utilitatea practică

Proiectul validat reprezintă un "Proof of Concept" (PoC) funcțional pentru sistemele de trafic inteligente. Arhitectura modulară permite scalarea: senzorii ultrasonici pot fi înlocuiți cu radare Doppler industriale sau camere video cu recunoaștere de imagini (LPR), iar Arduino poate fi înlocuit cu un PLC industrial, păstrând aceeași logică software de control. Este un instrument didactic excelent pentru înțelegerea sistemelor embedded în timp real.

4.2. Aspecte economice

Din punct de vedere economic, soluția propusă este "Low-Cost". Costul componentelor utilizate este sub pragul de 200 RON, infim comparativ cu buclele inductive din asfalt utilizate în prezent, care necesită lucrări de infrastructură costisitoare. Implementarea unui astfel de sistem bazat pe senzori non-invazivi (montați pe stâlpi, nu în asfalt) ar reduce semnificativ costurile de mentenanță ale municipalităților.

7. LISTA REFERINȚELOR BIBLIOGRAFICE

- Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. 3rd Edition, Maker Media, Inc.

- Margolis, M. (2011). Arduino Cookbook. O'Reilly Media.

- Datasheet Atmel. (2018). ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash. Microchip Technology.

- ElecFreaks. (2018). Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 User Guide.

- Vishay Semiconductors. (2020). TCRT5000 Reflective Optical Sensor Datasheet.

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. (2025). Suport de curs: Bazele Proiectării Calculatoarelor și Microprocesoare - Seria B.

- Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, S. (2010). The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C. Pearson.